# ADPLL 关键模块规格与校准方案

版本：2026-09-14（第六轮提升后）　|　依据：alg0914 五/六轮噪声预算 + 12nm glitch 晶体管级实测（91 fs/MHz 律）
目标：输出 jitter σt ≤ 200 fs（12.2 kHz–50 MHz 积分，fc=4.84 MHz，3 seed 裕量 12–20%）

# 1. 预算总览（规格自上而下反推的依据）

| 噪声源 | 规格化后的份额 (fs) | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DCO PN（分段 spec） | 128 | 实测 spec，现为主宰项 |
| TDC 量化（1/512 + INL 标定） | ~72（保守口径） | 合成白模型 33.9，真实量化器标度 ×2.1 修正 |
| DTC 热噪声（−165 dBc/Hz） | 44.8 | 实测 ×0.562 精确换算 |
| DSM 泄漏（INL LUT 0.05 LSB） | 25.8 | LUT 0.2 LSB 时 62.6，仍达标 |
| TDC 热噪声（≤25 fs） | ~28 | 假设值，待落实 |
| REF 抖动（50 fs 假设） | 25 | 无 spec，向系统端索取 |
| fbank glitch（实测律） | ~10 | 91 fs/MHz × 单元步进 |
| RSS / 实测 total | 161 / 144–175 | ✅ 200 fs 达成 |

# 2. DTC 规格

| 参数 | 规格 | 预算份额 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| LSB / 位数 | 1/280 周期 = 445 fs，10 bit，单调（LUT 校准前提） | 架构定死 |
| INL（本征） | ≤ 2 LSB（平滑型），可校准 | 经 LUT 校准后见下 |
| INL 校准残差 | ≤ 0.05 LSB（目标）/ ≤ 0.2 LSB（达标底线） | DSM 泄漏：0.05→26 fs；0.2→63 fs（底线 total 168 fs 仍达标） |
| DNL | ≤ 1 LSB 非累积（单元失配型） | 已含在 LUT 校准范围内 |
| PN floor（新） | ≤ −165 dBc/Hz @100 MHz（= 89.6 fs 白边沿抖动） | 44.8 fs（原 −160 给 79.6） |
| 输出边沿 | 快边沿 ≤ ~100 ps | 慢边沿劣化 on/off 抵消（glitch TB：200 ps 崩坏至 27%） |

# 3. TDC 规格

| 参数 | 规格 | 预算份额 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率（新） | 1/512 周期 = 244 fs LSB（插值/游标/量程缩减实现） | ~72 fs 保守口径；白化充分可到 ~34 fs |
| 量化误差白化 | 需 DSM 抖动充分白化 | 实测 1/256 误差非白、近全带内（2.1× 缺口）；需晶体管级/实测确认 |
| INL 校准残差 | ≤ 0.25 LSB（新 LSB 单位 = 61 fs RMS） | seed 轮盘项压到 0–31 fs（原 1 LSB 时 0–250 fs） |
| 热噪声（新，待谈判） | 输入参考 ≤ 25 fs RMS（≈0.1 新 LSB） | ~25–30 fs；当前为最后一块悬空假设 |
| 量程 | ± 0.5 DCO 周期 mod-1 | 配合 DTC 抵消后残差小 |

# 4. DCO 规格

| 参数 | 规格 | 预算份额 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| PN（分段表） | L(f) ≤ (100k, −76)(1M, −105)(10M, −129)(100M, −151) dBc/Hz | 128 fs @ fc=4.84 MHz——现主宰项 |
| fbank 单元 | 等效步进 ≤ 77 kHz（推荐弱耦合 ~10 kHz，实测有效） | glitch 91 fs/MHz × 步进 → ≤7 fs（10 kHz 单元 → 0.9 fs） |
| 切换边沿 | ≤ 100 ps（50 ps 实测抵消 98.5%） | on/off 对称抵消是 91 fs/MHz 律成立的前提 |
| 单调性 | abank（58.7 kHz/码）单调 | FLL/AFC 依赖 |

# 5. 校准方案

## 5.1 时序流程

| 阶段 | 步骤 | 方法 | 精度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电前台 | ① AFC | pbank 二分搜索（复刻 pbank_afc.v） | 选对 30 MHz 子带 |
|  | ② FLL | abank 频率粗锁（DCO÷4 计数，512 拍窗） | 残差 ±1.17 MHz 交 PLL |
|  | ③ PLL | 环路锁定（kp2 捕获 → kp1 锁定） | fc=4.84 MHz, PM≥60° |
| 背景(锁定后) | ④ kdtc LMS | lag-0 相关（phe vs eq），持续跟踪 PVT | ±1%（影响杂散>抖动） |
|  | ⑤ DTC INL LUT（新） | 前台初始扫码测每码相位（TDC+抖动平均），存储 1024 码残差表，码生成处预失真扣除；后台慢速轮换刷新 | 0.05 LSB 目标 / 0.2 LSB 底线 |
|  | ⑥ TDC INL 查表（新） | DSM 抖动自然扫过 TDC 码点，后台相关提取（免激励） | 0.25 LSB |
|  | ⑦ g2 二阶相关器（现有） | LUT 上线后降级为漂移哨兵 | — |
|  | ⑧ dco_duty comp（现有） | 保持 | — |
| 监控 | 回退 | phe 直流 / 25 MHz 杂散越限 → 触发 LUT 重标；失锁 → 回到 ① | — |

## 5.2 关键设计点

1. 顺序依赖：LUT（⑤）必须在 kdtc（④）收敛后启动（模型 inl_calib_start_cycle 已实现此语义），否则增益误差污染逐码表。

2. 刷新率 vs 漂移预算：LUT 变陈到 0.2 LSB 仍达标（total 168 fs），即两次刷新之间允许 INL 漂移 ~0.15 LSB（67 fs）——温度/老化漂移速率确定后，此值给出刷新周期的定量上限。

3. ⑥ 为"免费"校准：无需激励源，DSM 抖动天然扫码；代价仅收敛时间（码点多时可分段收敛）。

4. 校准噪声即预算：⑤⑥ 残差表本身是随机量，直接对应预算中的泄漏/轮盘项——26 fs 目标 ≈ 每码 ~10⁴ 样本的平均长度。

# 6. 开放项

· TDC 热噪声 spec（≤25 fs）待模拟端确认——当前为假设值，若 0.3 LSB 实际则 +150 fs，spec 失守。

· 真实 1/512 TDC 量化误差白化程度待确认（合成模型偏乐观 2.1×）。

· REF 抖动 spec（50 fs 假设）待系统端提供。

· DCO 128 fs 为主宰：白源变小后最优 fc 上移，建议下一步扫 6–8 MHz。